附件4

呼和浩特市建设用地海绵城市建设规划

设计指标

一、各类用地海绵城市建设管控指标表

表1  各类用地海绵城市建设管控指标（推荐基准值）

| 用地类型 |  |  | 年径流总量控制率 | 年径流污染（SS ）削减率 | 对应设计日降雨量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 |  | 改建 | ≥80% | ≥48% | ≥18.1mm |
|  |  | 新建 | ≥85% | ≥50% | ≥22.0mm |
| 商业服务业设施用地 |  | 改建 | ≥80% | ≥48% | ≥18.1mm |
|  |  | 新建 | ≥85% | ≥50% | ≥22.0mm |
| 公共管理与公共服务设施用地 |  | 改建 | ≥80% | ≥48% | ≥18.1mm |
|  |  | 新建 | ≥85% | ≥50% | ≥22.0mm |
| 公用设施用地 |  | 改建 | ≥75% | ≥45% | ≥15.2mm |
|  |  | 新建 | ≥80% | ≥48% | ≥18.1mm |
| 工业、仓储用地 |  | 改建 | ≥75% | ≥45% | ≥15.2mm |
|  |  | 新建 | ≥80% | ≥48% | ≥18.1mm |
| 广场用地 |  | 改建 | ≥80% | ≥48% | ≥18.1mm |
|  |  | 新建 | ≥85% | ≥50% | ≥22.0mm |
| 绿地类用地 | 公园及防护绿地、调蓄型公园/沙坑 | 改建 | ≥90% | ≥54% | ≥28.8mm |
|  |  | 新建 | ≥95% | ≥57% | ≥35.5mm |
| 道路用地 |  | 改建 | ≥75% | ≥45% | ≥15.2mm |
|  |  | 新建 | ≥80% | ≥48% | ≥18.1mm |

表2  地块年径流总量控制率调整表

| 用地类型 | 建筑密度 |  |  | 绿地率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤25% | 25%-40% | ＞40% | ≤30% | 30%-40% | ＞40% |
| 居住用地 | +5% | 0 | -5% | -5% | 0 | +5% |
| 公共管理与公共服务设施用地、商业用地、公用设施用地 | +5% | 0 | -5% | -5% | 0 | +5% |
| 工业、仓储用地 | +5% | 0 | -5% | 0 | +5% | +5% |

注：1.项目按规划用地类型分类。

2.年径流总量控制率与建筑密度、绿地率、地下空间等因素密切相关。以海绵城市建设分区的年径流总量控制率为基准（见表1），根据用地类型特征、开发强度等调整相应的地块径流控制指标（见表2）。

3.指标参考来源《内蒙古自治区海绵城市建设技术导则》、《呼和浩特市海绵城市专项规划（2022-2035）》。

二、海绵城市分类建设用地引导性指标表

表3   海绵城市分类建设用地引导性指标表

| 用地类型 | 建设方式 | 引导性标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下凹式绿地率 | 透水铺装率 |
| 居住用地 | 新建、扩建 | ≥50% | ≥60% |
|  | 改建 | ≥35% | ≥40% |
| 公共管理与商业用地 | 新建、扩建 | ≥50% | ≥60% |
|  | 改建 | ≥30% | ≥40% |
| 公用设施用地 | 新建、扩建 | ≥50% | ≥50% |
|  | 改建 | ≥20% | ≥30% |
| 工业和物流仓储用地 | 新建、扩建 | - | ≥50% |
|  | 改建 | - | ≥30% |
| 道路（有绿化带） | 新建 | ≥40% | 人行道%≥90% |
|  | 改扩建 | ≥25% | 人行道%≥50% |
| 公共停车场、广场 | - | - | ≥40% |
| 其他用地 | 新建、扩建 | - | - |
|  | 改建 | - | - |

注：1.项目按规划用地类型分类。

2.“—”表示不作硬性指标要求，应当充分利用用地空间条件实施源头减排。

3.指标参考来源《内蒙古自治区海绵城市建设技术导则》、《呼和浩特市海绵城市专项规划（2022-2035）》。

三、雨水管渠标准

雨水管网建设重现期规划范围核心区3~5年一遇，非核心区2~3年一遇。

四、内涝防治标准

城市内涝防治标准为50年一遇设计暴雨不成灾，对应降雨量140mm/24小时；地面积水深度不超过0.15m，积水时间不超过2小时。

五、可透水地面面积比例

新建城区硬化地面中，可透水地面面积比例不宜低于40%。