附表1：

各类气象站气象观测场围栏与周围障碍物边缘和

各种影响源体边缘之间距离的保护标准

| 站类或项目 名称 | 国家基准气候站 国家基本气象站 | 国家一般气象站 | 太阳辐射和日照等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与障碍物距离 | ≥障碍物高度的10倍或障碍物遮挡仰角≤5.71° | ≥障碍物高度的8倍或障碍物遮 挡仰角≤7.13° | 在日出、日落方向障碍物的高度角≤5°；四周障碍物不得遮挡一切感应面 |
| 与垃圾场、排污口距离 | ＞500米 | ＞200米 |  |
| 与铁路基距离 | ＞200米 | ＞200米 |  |
| 与大型水体 距离 | ＞100米 | ＞50米 |  |
| 与公路路基 距离 | ＞50米 | ＞30米 |  |
| 与作物、树木距离 | 观测场四周10米范围内不得种植高于1米的作物、树木 |  |  |
| 生态与农业气象监测站参照执行 |  |  |  |  |

说明：1.“障碍物”是指建筑、作物、树木等影响观测场气流通畅或探测资料代表性、准确性的物体。

2.“障碍物高度的倍数”是指观测场围栏距障碍物最近点的距离与障碍物最高点超出观测场地面高度的比值。

附表2

核心保护区障碍物高度控制表

| 与气象站围栏水平距离（米） | 建、构筑物限高（米） |
| --- | --- |
| 50-100 | 5-10 |
| 100-200 | 10-20 |
| 200-300 | 20-30 |
| 300-400 | 30-40 |
| 400-500 | 40-50 |

核心保护区日出、日落方向障碍物高度控制表

| 与气象站围栏水平距离（米） | 建、构筑物限高（米） |
| --- | --- |
| 50-100 | 4.3-8.7 |
| 100-200 | 8.7-17.4 |
| 200-300 | 17.4-26.2 |
| 300-400 | 26.2-34.9 |
| 400-500 | 34.9-43.7 |

附表3：

控制保护区障碍物高度控制表

| 与气象站围栏水平距离（米） | 建、构筑物限高（米） |
| --- | --- |
| 500—1000 | 50-100 |
| 1000-1500 | 100-150 |
| 1500-2000 | 150-200 |

控制保护区障碍物日出、日落方向高度控制表

| 与气象站围栏水平距离（米） | 建、构筑物限高（米） |
| --- | --- |
| 500-1000 | 43.7-87.4 |
| 1000-1500 | 87.4-131 |
| 1500-2000 | 131-174 |

注：日出方位 45°-135°，日落方向 225°-315°。

附图一：

附图二：

附图三：

附图四：

附图五：